- П А М Я Т К А

- работникам, обслуживающим электрифицированные механизмы, зерноуборочные комбайны и другую автотракторную технику на      объектах уборки урожая.

- При использовании в работе электрифицированных механизмов на зерносушильных комплексах, зернотоках и других объектах уборки урожая, а также при работе в охранных зонах воздушных линий электропередачи (ЛЭП)  зерноуборочных комбайнов и другой автотракторной техники, во избежание случаев поражения электрическим током работающих следует соблюдать нижеприведенные правила электробезопасности.

- 1. Подключение передвижных электрифицированных машин к электрической сети необходимо выполнять только гибким резиновым (шланговым) кабелем, имеющим отдельный защитный проводник (жилу), предназначенный для заземления (зануления) корпуса машины.

- 2. При присоединении питающего кабеля к пульту управления электрифицированной передвижной машины необходимо произвести местное крепление его к корпусу с помощью хомута с наложением дополнительной изоляции на кабель в месте крепления. Это предотвратит обрыв питающего кабеля и касание оголенных токоведущих жил металлического корпуса машины.

- 3. Необходимо следить за тем, чтобы при работе передвижной электрифицированной машины не возникало натяжения гибкого кабеля, а также наездов на него движущегося транспорта.

- 4. При перемещении работающих передвижных машин для работы на новом месте питающий их гибкий кабель должен быть отключен выключателем и отсоединен от зажимов на все время передвижения машин на новое место - тем самым  исключается обрыв кабеля и его защитного проводника, повреждение  изоляции.

- 5. Работа на передвижной электрифицированной машине во время грозы запрещается. Машина должна быть отключена от сети, а люди, находящиеся возле агрегата, должны быть удалены.

- 6. Нельзя приступать к работе на электрифицированной машине, если  перед началом работы обнаружена неисправность  электрооборудования, сети заземления, защитных средств. Об этом следует немедленно сообщить электромонтеру, непосредственному руководителю.

- 7. Нельзя производить осмотр, чистку, смазку, регулировку и ремонт оборудования при работающих электродвигателях и узлах машин.

- 8. Устранение выявленных неисправностей в работе электрооборудования и подключение к электрической сети должно производиться только квалифицированным электротехническим персоналом.

- 9. При стоянке, проезде зерноуборочных комбайнов и другой автотранспортной техники в охранных зонах ЛЭП минимальные расстояния до токоведущих частей (проводов) от габаритов машин и их подъемных и выдвижных частей должны составлять:

- - для ВЛ до 35 кВ – 1 м.;

- - для ВЛ 110 кВ – 1,5 м.;

- - для ВЛ 220 кВ – 2,5 м.

- На такое же расстояние нельзя приближаться к проводам ЛЭП и лицам, обслуживающим эти машины.

- 10. В охранных зонах ЛЭП нельзя производить установку скирд, стогов сена и соломы, располагать полевые станы, стоянки автотракторной техники.

- 11. При обнаружении повреждений опор и проводов ЛЭП, а также уменьшения расстояния от проводов до поверхности земли, необходимо работу в этом месте приостановить и сообщить в местные районные электрические сети  и (или) своему руководителю.

- Руководители хозяйств и специалисты сельскохозяйственных предприятий !

- 1. Перед началом работ организуйте проведение инструктажа каждого работающего на объектах уборки урожая по электробезопасности,  приемам освобождения пострадавшего от электрического тока и оказания ему первой помощи. Организуйте проведение проверки их знаний и  присвоение 1 квалификационной группы по электробезопасности, а также инструктаж с комбайнерами и со всем водительским персоналом автотракторной техники по безопасному выполнению работ в охранных зонах ЛЭП, недопустимости повреждения опор ЛЭП.

- 2. К началу уборочной кампании при наличии в хозяйствах комбайнов и автотранспортной техники высотой 4 м и более разработайте маршруты передвижения их с одного участка на другой, исключив или обезопасив проезд в пролетах ЛЭП.

- 3. Назначьте лиц, ответственных за техническое состояние и безопасную эксплуатацию электрооборудования зерносушильных комплексов, зернотоков и других сезонных объектов, укомплектуйте штаты электротехнического персонала.

- 4. Предусмотрите установку устройств защитного отключения (УЗО) для линий, питающих наружные электроустановки и электроустановки в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных.

- Не забывайте о том, что электрический ток, представляет смертельную опасность для жизни !  Будьте внимательны !

- Филиал «Энергонадзор» РУП «Гродноэнерго»