Подготовимся к грозовому сезону.

До начала грозового сезона 2017 года осталось немного времени. Учитывая большую опасность проявлений молнии, предприятиям и организациям района необходимо в короткие сроки выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, предохранение зданий, сооружений и оборудования от взрывов, пожаров и разрушений, возможных при воздействиях молнии.

Воздействия молнии принято подразделять на две основные группы: первичные, вызванные прямым ударом молнии, и вторичные, индуцированные близкими разрядами молнии или занесенные в объект протяженными металлическими коммуникациями. Опасность прямого удара и вторичных воздействий молнии для зданий и сооружений и находящихся в них людей определяется, с одной стороны, параметрами разряда молнии, а с другой – технологическими и конструктивными характеристиками объекта, а именно: наличием взрыво- или пожароопасных зон, огнестойкостью строительных конструкций, видом и расположением коммуникаций и т.д.

Прямой удар молнии вызывает следующие воздействия на объект:

- электрические, связанные с поражением людей электрическим током и появлением перенапряжений на пораженных молнией элементах;

- термические, связанные с резким выделением теплоты при протекании через объект тока молнии, что создает опасность воспламенения, а в некоторых случаях взрыва;

- механические, обусловленные ударной волной, что может вызвать резкое паро- или газообразование в некоторых материалах с последующим их разрушением;

Вторичные проявления молнии связаны с действием на объект электромагнитного поля, которое проявляется в виде перенапряжения, возникающего на металлических конструкциях объекта, и зависит от тока молнии, расстояния до места удара и сопротивления заземлителя; при отсутствии надлежащего заземлителя, перенапряжение может достигать сотен киловольт и создавать опасность поражения людей.

Еще одним видом опасного воздействия молнии является занос высокого потенциала по вводимым в объект коммуникациям (проводам воздушных линий электропередачи, кабелям, трубопроводам) за счет возможных перекрытий с коммуникации на заземленные части объекта.

Молниезащита представляет собой комплекс мероприятий, направленных на предотвращение прямого удара молнии в объект или на устранение опасных последствий, связанных с прямым ударом; к этому комплексу относятся также средства защиты, предохраняющие объект от вторичных воздействий молнии и заноса высокого потенциала.

При разнообразии технологических условий предъявлять одинаковые требования к молниезащите всех объектов означало бы или вкладывать в её выполнение большие средства, или мириться с неизбежностью значительных ущербов, вызванных молнией. Поэтому  в Техническом кодексе установившейся практики (ТКП 336-2011 (02230)) «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций», требования которого обязательны для всех потребителей, принят дифференцированный подход к выполнению молниезащиты различных объектов. В зависимости от степени ответственности здания и сооружения снабжаются соответствующими устройствами молниезащиты.

Энергоинспекцией по Свислочскому району потребителям направлены информационные письма-предписания «О подготовке электроустановок к грозовому сезону 2017 года», в котором руководителям предприятий и организаций предписывается выполнить работы по подготовке грозозащитных устройств к работе в грозовой период, а именно:

- проверить схему грозозащиты зданий (сооружений) с учетом происшедших или намеченных изменений в их устройстве и в схемах электрических цепей и привести их в соответствие с типовыми схемами расстановки грозозащитных средств;

- проверить исправность защиты наружных установок с горючими и сжиженными газами, легковоспламеняющимися жидкостями от прямых ударов молнии и ее вторичных проявлений;

- проверить исправность защиты зданий (сооружений) от заноса высоких потенциалов по подземным и внешним наземным коммуникациям;

- проверить целостность и защищенность от коррозии доступных обзору частей молниеприемников и токоотводов, контактов между ними, выполнить необходимые электрофизические измерения и испытания;

- произвести детальное обследование воздушных и кабельных линий электропередачи, трансформаторных подстанций, электрических станций, выявленные нарушения устранить;

- произвести профилактические испытания вентильных разрядников, а также ревизию, ремонт и проверку искровых промежутков трубчатых разрядников, последние оснастить указателями срабатывания и отрегулировать внешние искровые промежутки;

- проверить и привести в соответствие с нормами заземляющие устройства разрядников, спусков, тросов, электростанций, подстанций и электрических сетей;

- проверить существующие габариты пересечения воздушных линий высокого напряжения между собой и линиями напряжения до 1000 В, а также с линиями связи и привести их в соответствие с требованиями Правил;

- все грозовые отключения и повреждения тщательно рассматривать с составлением актов и принимать меры к устранению выявленных недостатков в устройствах грозозащиты;

- не допускать включения новых установок без средств грозозащиты там, где они требуются;

- все работы по подготовке  грозозащитных устройств и включению их в работу закончить до 15 апреля 2017 года.

Невыполнение пунктов письма-предписания «О подготовке электроустановок к грозовому сезону 2017 года» до 21 апреля 2017 года может повлечь за собой применение санкций к потребителям согласно статьи 20.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Консультации по вопросам устройства и правилам эксплуатации молниезащиты зданий и сооружений, а также по подготовке электроустановок к грозовому сезону 2017 года можно получить в энергоинспекции по Свислочскому району.

Светлана Янушкевич

государственный инспектор

по энергетическому надзору