Устройства защитного отключения – надежные средства электробезопасности.

Электротравматизм – это важная социальная проблема, а его снижение – одно из главных направлений работы органов Госэнергонадзора. Решение этой проблемы заключается в реализации комплекса мер: организационных, технических, профилактических.

Среди технических мероприятий следует выделить применение устройств защитного отключения, управляемых дифференциальным током (УЗО). На сегодняшний день - это одно из самых современных средств защиты, применяемых в электроустановках на территории Республики Беларусь.

Устройства защитного отключения предназначены для защиты людей от поражения электрическим током при неисправностях электрооборудования или при контакте с находящимися под напряжением частями электроустановки, а также для предотвращения возгораний и пожаров, вызванных токами утечки и замыкания на землю. Эти функции не свойственны обычным автоматическим выключателям, реагирующим лишь на перегрузку или короткое замыкание.

При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника зануление недостаточно эффективно, поэтому в этих случаях УЗО является единственным средством защиты человека от электропоражения. Из всех известных электрозащитных средств УЗО является единственным, обеспечивающим защиту человека от поражения электрическим током при прямом прикосновении к токоведущим частям.

Другим, не менее важным свойством УЗО является его способность осуществлять защиту от возгорания и пожаров, возникающих на объектах вследствие возможных повреждений изоляции, неисправностей электропроводки и электрооборудования. Во многих случаях за общей фразой “замыкание электропроводки” зачастую кроются утечки электрического тока, которые возникают вследствие старения либо повреждения изоляции. УЗО, реагируя на ток утечки на землю или защитный проводник, заблаговременно, до развития в короткое замыкание, отключает электроустановку от источника питания, предотвращая тем самым недопустимый нагрев проводников, искрение, возникновение дуги и возможное последующее возгорание.

Применение УЗО в электроустановках регламентируется нормами и стандартами. УЗО устанавливается в обязательном порядке на вновь строящихся и реконструируемых объектах, в питающей электросети мобильных зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Его используют для защиты участков электрической групповой цепи с наибольшей вероятностью электропоражения людей (розеточные группы, ванные, душевые комнаты, стиральные машины и т.п.).

К неоспоримым достоинствам УЗО относятся:

- высокая надежность, простота монтажа;

- высокая чувствительность при косвенном прикосновении, т.е. при прикосновении  к проводящим частям, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения электроустановок;

- обеспечение единственно возможной защиты при случайном прямом прикосновении к токоведущим частям, находящимся под напряжением;

- обеспечение отключения при возникновении опасного тока утечки, т.е. тока который протекает в землю в электрически неповрежденной сети;

- возможность простого контроля правильного функционирования и для непрофессионалов (при помощи кнопки «Тест»).

Энергонадзор советует обязательно устанавливать УЗО при капитальных ремонтах квартир, при замене электропроводки, а также при устройстве электропроводок в помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током.

Широкое внедрение в нашу жизнь УЗО позволит повысить уровень электро- и пожаробезопасности, а значит защитить жизнь и здоровье людей, сохранить их имущество, что является задачей первостепенной важности.

Владимир Хоружий

Государственный инспектор по

энергетическому надзору Свислочского района